| - 对任意实信号 g1 (t), g2 (t),(−∞ < t < ∞)，令 u (t) = g1 (t) + g2 (t)、v (t) = g1 (t) − g2 (t)。求u(t) 与 v(t) 正交的条件。 | p2.4 |
| --- | --- |
| - 设基带信号 m(t) 的频谱范围是 [fL, fH]，其 Hilbert 变换是 ˆm (t)。求下列信号的 Hilbert 变换（fc >> fH）。(1) x1 (t) = m (t) cos 2πfct(2) x2 (t) = m (t) + j ˆm (t) | p3.7 |
| - matlab 中是否有erf 的反函数？ | p22.14 |
| 4.若带通信号 s(t) 的复包络 sL 的傅氏变换是 SL，求 s(t) 的傅氏变换S(f)。给出步骤 | p4.9 |
| 5.请出一道随机过程章节中的题目。 |  |
| 6.设 ξ(t) 是高斯白噪声通过截止频率为 fH 的理想低通滤波器后的输出，今以 2fH 的速率对 ξ(t)抽样，ξ1, ξ2, …… , ξn 是其中的 n 个抽样值，求这 n 个抽样值的联合概率密度 | p16.7 |
| 7.平稳随机过程 X(t) 的自相关函数为 R(τ)。已知对任意 t,X(t) 和 X(t + τ)当 τ → ∞ 时不相关。问 X(t) 的平均功率，直流功率，交流功率各为多少？ | p23.16 |
| 8.已知平稳白高斯噪声的功率谱密度为 N0/2。此噪声经过一个冲激响应为h(t)的线性系统成为x(t)。若已知h(t)的能量为Eh, 求x(t)的功率。 | p24.18 |
| 9.已知复平稳遍历高斯噪声 n(t) = x(t)+jy(t) 的实部和虚部是平稳遍历的高斯过程，x(t)、y(t)的均值为 0, 方差为 1。对 n(t) 作大量的采样测量，问采样结果中顺势幅度超过 2 且相位在 ±π/8之内的采样数所占的比率是多少？ | p22.15 |
| 10.将模拟信号 m(t) =sin2πfmt与载波 c(t) = Acsin2πfct相乘得到双边带抑制载波调幅(DSB-SC)信号，设 fc = 6fm,请提三个问题并回答。 | p24.1 |
| 下图是一种 SSB-AM 的解调器，其中载频 fc=455KHz。(1) 若图中 A 点的输入信号是上边带信号，请写出图中各点表示式；(2) 若图中 A 点的输入信号是下边带信号，请写出图中各点表示式，并问图中解调器应做何修改方能正确解调出调制信号？ | p28.6 |
| Paserval 定理的一般形式是什么？ | p1.1 |

11.如果已知一VSB调幅信号的产生框图，以及 BPF 的传递函数 H(f) 。应该如何画出相应的相干解调框图，并给出示例题目。（针对于绘图的题目如何处理）（依据4.7改编）

12.如果已知调频信号，如何求其平均功率、调制指数、最大频偏以及近似带宽。 请给出示例（针对公式输出的检验）（依据4.8改编）

13.请构建一个不含直流分量且其频谱在零频率附近为0的模拟基带信号，写出他的表达式以及调制类型。（依据4.10改编）

14.一射频方向性天线的等效噪声温度为55K，天线输出经过一个损耗为 2dB 的馈线连接至接收机前置射频放大器输入端，该射频放大器的功率增益 Kp 为 20dB，等效带宽为 10MHz，噪声系数为 2dB，设室温为T=300K，求：

(1) 前置射频放大器的等效噪声温度；

(2) 馈线与前置射频放大器级联的噪声系数及等效噪声温度；

(3) 求馈线输入点的单边噪声功率谱密度 N0 值。（依据4.14改编）

15.已知某模拟基带系统中调制信号 m(t) 的带宽是 W=5kHz。发送端发送的已调信号功率是 Pt，接收功率比发送功率低 60dB。信道中加性白高斯噪声的单边功率谱密度为10的负十三次方W/HZ ，如果采用 DSB-SC，请推导出输出信噪比和输入信噪比的关系，若要求输出信噪比不低于30dB，发送功率至少应该是多少？（依据4.15改编）

16. 若 SSB 信号发送端的载波初始相位是 0，解调器的本地载波的初始相位是 φ。求解调输出中有用信号的功率占总输出信号功率的比率。（依据4.19改编）

17. 12 路话音信号，每路的带宽是 0.3-3.4kHz。今用两级 SSB 频分复用系统实现复用。也即，先把这 12 路话音分 4 组经过第一级 SSB 复用，再将 4 个一级复用的结果经过第二级 SSB 复用。已知第一级复用时采用上边带SSB，3 个载波频率分别为 0KHz, 4KHz 和 8KHz。第二级复用采用下单边带 SSB，4 个载波频率分别为 84KHz, 96KHz，108KHz, 120KHz。试画出此系统发送端框图，并画出第一级和第二级复用器输出的频谱（标出频率值，第一级只画一个频谱）。（依据4.24改编）

18. 如果将模拟信号与载波相乘得到双边带抑制载波调幅（DSB-SC）信号，如何画出 DSB-SC 的信号波形图；写出 DSB-SC 信号的傅式频谱，画出它的振幅频谱图；画出解调框图。请给出示例。（依据4.1改编）

19. 举例说明对于已调信号能否用包络检波器解调。（依据4.3改编）

20. 如何对一个调制信号做Hilbert变换，请给出示例。（依据4.5改编）

21.（4.15）已知某模拟基带系统中调制信号m(t)的带宽，发送端发送的已调信号功率,信道中加性白高斯噪声的单边功率谱密度，如何推导出输出信噪比？

22.（4.17）已知两个不包含直流分量的模拟基带信号的带宽和发送信号的载频，如何计算发送信号的带宽和傅氏频谱表示式？

23.（4.22）导出输出信噪比表达式需要什么已知条件？

24.（5.3）数字信号的功率谱密度怎么通过波形求出？

25.（5.5） 已知信息代码，请就AMI码、HDB3码， Manchester码三种情形给出编码结果，画出编码后的波形，画出提取时钟的框图。

26.（5.10） 设滚降系数为a的升余弦滚降无码间干扰基带传输系统的输入是十六进制码元其码元速率是R，求此基带传输系统的截止频率、该系统的频带利用率以及该系统的信息传输速率。

27.（5.14）已知基带信道的带宽是W=3000Hz。若滚降系数a分别为0、0.5、1，请分别求出该系统无码间干扰传输时的符号速率;(2)若MPAM的进制数M是16,请写出其相应的二进制信息速率。

28.（5.15）设计一M进制PAM系统其输入的比特速率为14.4Kbit/s基带信道带宽W=2400Hz,画出此最佳基带传输系统的框图。

29.（5.17）一个双极性矩形不归零2PAM信号受到功率谱的干扰,已知发送正极性脉冲和负极性脉冲的概率，求(1)最佳接收系统的最佳判决门限;(2)平均误比特率。

30.已知信源 Xi={x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7}X_i = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7\}Xi​={x1​,x2​,x3​,x4​,x5​,x6​,x7​}，概率为 Pi={0.2,0.19,0.18,0.17,0.15,0.1,0.01}P_i = \{0.2, 0.19, 0.18, 0.17, 0.15, 0.1, 0.01\}Pi​={0.2,0.19,0.18,0.17,0.15,0.1,0.01}，试求：

- 信源熵 H(X)H(X)H(X)。

- 使用Huffman编码进行编码，计算平均码长和编码效率

31.已知模拟信号的概率密度函数 p(x)p(x)p(x)，将其经过4电平均匀量化器得到输出。试求：

- 量化器输出信号的平均功率

- 量化噪声的平均功率

- 量化信噪比的分贝值​

32.已知信号 x(t)=sinc(2000t)，试确定能够重构该信号所需的最低取样频率

33.将幅度为3.25V、频率为800Hz的正弦信号输入到采样频率为8kHz的采样保持器，然后通过一个8电平均匀量化器。请画出量化器输出的波形

34.已知正弦信号 x(t)=sin⁡(2π1600t)x(t) = \sin(2\pi 1600 t)x(t)=sin(2π1600t)，以8kHz的速率进行采样，并通过A律13折线PCM编码器进行编码。试求在一个周期内的PCM输出码组

35.已知某电话系统的频率范围为108Hz至60Hz，试求其最小取样频率，并分析带宽需求​

36.已知信号 s(t)=10cos(200πt)+cos(2000πt)s(t) = 10\cos(200\pi t) + \cos(2000\pi t)，对其进行理想采样并通过低通滤波器进行处理，试求最低抽样频率及对应滤波器参数

37.已知一个平稳随机信号 x(n) 的自相关函数，若采用二阶线性预测模型 x(n)=α1x(n−1)+α2x(n−2)，试求最小均方误差下的最佳预测系数​

38.已知离散信源的协方差矩阵，试求：

- 通过K-L变换得到的协方差矩阵。

- 通过Walsh变换得到的协方差矩阵

39.已知一个升余弦滚降系统的滚降系数 aaa 和码元速率 RRR，试求：

- 系统的截止频率。

- 频带利用率。

- 信息传输速率

40.已知信源是独立等概的二进制序列，怎么求其AMI码的功率谱密度。

41.已知二进制信号的表达式，怎么求其功率谱密度及功率。

42.已知二进制OOK数字通信系统中发送的二元信号的表达式，以及OOK信号传输中受到干扰后接收到的信号，怎么推导出它们的平均误比特率。

43.已知BPSK信号的表达式，怎么求其功率谱密度，并且画出图像和BPSK接收机提取载波的方框图。

44.已知BPSK信号在信道传输中受到白高斯噪声的干扰，已知能量的表达式和最佳接收的误比特率，怎么求出不同信息速率下的BPSK信号幅度A值。

45.已知DPSK数字通信系统的信息速率和输入数据，怎么求出相对码和发送信号的载波相位，并且画出发送框图、功率谱图、非相干接收框图。

46.已知三次群数字微波系统的载波频率和信道带宽，怎么设计无码间干扰传输的最佳QPSK系统。

47.已知一数字通信系统在收端抽样时刻的抽样值的表达式，怎么求出系统在各个条件下的错判概率和系统的平均错判概率。

48.已知一信源的独立符号概率分布，怎么求出信源的符号熵和信源的最大熵。

49.已知两个二进制随机变量的联合分布概率，怎么求它们的熵。

50.已知一信源的概率分布，如何进行哈夫曼编码，并且如何求编码效率？